附件2：

广东省建设工程质量安全监督检测总站

建筑施工起重机械(塔式起重机、施工升降机、物料提升机)

委托检测办事指南

为方便各有关单位了解委托检测的手续，现对建筑施工现场使用的塔吊、施工升降机、物料提升机等机械设备进行报检的各个环节及注意事项说明如下：

一、报检手续

- 应按规定办理设备产权登记，未办理产权登记的建筑施工起重机械不得进入施工现场安装使用。

- 施工单位(安装单位)先到属地建设工程安全监督机构办理设备安装告知手续。

- 委托报检统一窗口。施工单位将每一工程待检的建筑施工起重机械汇总列表后汇集到到属地建设工程安全监督机构(设备清单中应包括工程名称、工程地址、设备种类及数量、联系人及电话等内容)。

- 属地安监站将待检的设备清单传真至检测机构，检测机构与与委托单位约定具体进场检测时间。

二、现场检测

- 按约定进场检测时间，检测机构安排人员进场。检测人员指导委托单位现场填写委托单，收取检测费(提供正式发票，收费标准见附表)，然后即进行现场检测。

- 委托单位应提前做好现场检测的有关准备和配合工作，包括：

  - 现场负责人一名、电工一名、专职操作司机一名、专职指挥一名；

  - 设置现场警戒标志和警戒区域；

  - 预先准备现场载荷试验所需的砝码或重物；

  - 其它所需配合和协调的事项。

- 现场检测过程中，针对每台设备，委托单位需提供下列资料的原件：

  - 设备产权登记证(另提供一份复印件)；

  - 设备履历表；

  - 安装告知回执(另提供一份复印件)；

  - 制造单位生产许可证；

  - 设备出厂合格证(另提供一份复印件)；

  - 主要零部件(如钢丝绳、吊钩、高强度螺栓、螺母、垫圈、车轮、安全器等)合格证；

  - 使用维护说明书(包括电气原理图、电气布线图、液压系统原理图)；

  - 安装单位资质证书(宜包括作业人员上岗证)；

  - 装拆方案(宜包含附墙、顶升加节等内容)

  - 基础工程设计、施工方案；

  - 基础隐蔽工程施工验收记录；

  - 基础砼强度试验报告；

  - 地锚的设计、施工方案。

  - 安全操作规程；

  - 设备安全技术档案；

  - 设备自检报告；

  - 附着、顶升加节验收记录。

  - 特种作业人员上岗证(司机、指挥、司索，另提供一份复印件)。

- 现场检测完成后，检测人员及时汇总检测数据及资料，凡出现不符合项目时，现场出具整改通知单，并将整改通知单交付委托单位；如无不符合项目，则不需出具整改通知单。

- 凡有不合格项目时，委托单位应督促整改单位在5个工作日内完成整改工作。

三、检测报告

- 现场检测完成后，检测单位在7个工作日内出具检测报告。

- 检测报告一式三份，由委托单位、使用单位和监督机构分别保存。

- 委托单位凭委托单、整改回单于现场检测完成后的第10个工作日，到属地建设工程安全监督站领取检测报告。

- 首检报告检测结论为不合格时，委托单位应督促有关单位实施整改，整改后及时同检测机构联系复检事宜，检测单位进行复检后出具复检报告。

- 复检报告检测结论为不合格时，设备进行全面修复、整改后，由委托单位按首次检测的程序，重新办理报检手续。

- 委托单位凭检测报告(检测结论为合格的报告)到属地建设工程安全监督机构按规定办理登记(或备案)后，设备方可投入使用。

广东省建设工程质量安全监督检测总站

二00九年四月

广东省建设工程质量安全监督检测总站建筑施工起重机械检测收费标准

| 序号 | 名称 | 抽样规则 | 收费标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料提升机 | 逐台检测，适用于下列情况： 1、新安装使用前(含每次转移工地)； 2、正常工作状态下使用满1年时； 3、闲置时间超过半年，重新恢复使用时； 4、经过改进和大修后； 5、遭受自然灾害(如暴风、大地震等)可能使结构和机构以及安全防护装置遭受损害的。 | 按架体高度≤30m为基准进行计算，检测费合计1600元/台。 | 1、架体高度＞30m时，高度每超过3m则加收50元，不足3m亦按3m计算。 2、若需复检，则其收费按首检收费的60%计算。 |
| 2 | 塔式起重机 M -起重力矩 H -起升高度 |  | 按起升高度H ≤最大独立高度，起重力矩M ≤800 kN﹒m为基准进行计算，检测费合计3000元/台。 | 1、M ＞800 kN﹒m时，检测费加收600元/台。 2、H ＞最大独立高度时，检测费加收600元/台。 3、M ＞800 kN﹒m且H ＞最大独立高度时，检测费加收1200元/台。 4、若需复检，则其收费按首检收费的60%计算。 |
| 3 | 施工升降机 (人货梯) |  | 按双笼、架体高度≤30m为基准进行计算，检测费合计2600元/台。 | 1、架体高度＞30m时，高度每超过3m则加收50元，不足3m亦按3m计算。 2、单笼升降机按双笼升降机的80%收费。 3、若需复检，则其收费按首检收费的60%计算。 |
| 备注：该收费标准依据《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》(粤价函[2004]428号)，并已综合考虑远程费用。 |  |  |  |  |